业务防火墙采购

询价文件

因生产业务所需，杭州萧山国际机场现就一台业务防火墙公开询价采购，欢迎具有相关资格和能力的供应商前来参加。

1、供应商提供材料：

（1）企业营业执照（副本复印件加盖公章）；或五证合一后的企业营业执照（复印件加盖公章）；
    （2）报价单。

# 2、报价相关事宜

（1）本次定标采用低价选定方式确定供应商。

# （2）联系人：楼工 联系电话：0571-83837017

监督联系人：孟工 联系电话：0571-83837728

（3）递交截止时间：2019年9月16日上午9:00

（4）递交地点：投标文件递交截止时间：2019年 9 月 16 日上午 9 时 00分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年9月16日上午9时00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼区招标中心，逾期无效;若采用投递方式的，请于2019年9月16日上午 9 时 00分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场物业安检楼407室，逾期无效。

# 3、采购清单：

| 设备型号 | 主要功能及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| H3C SecPath F1020 | 包括：Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范，还包括针对SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood等常见DDoS攻击的检测防御。 1.最新支持SOP 1:N完全虚拟化。可在H3C SecPath F1000设备上划分多个逻辑的虚拟防火墙，基于容器化的虚拟化技术使得虚拟系统与实际物理系统特性一致，并且可以基于虚拟系统进行吞吐、并发、新建、策略等性能分配。 2.支持安全区域管理。可基于接口、VLAN划分安全区域。 3.支持包过滤。通过在安全区域间使用标准或扩展访问控制规则，借助报文中UDP或TCP端口等信息实现对数据包的过滤。此外，还可以按照时间段进行过滤。 4. 支持基于应用、用户的访问控制，将应用与用户作为安全策略的基本元素，并结合深度防御实现下一代的访问控制功能。 5.支持应用层状态包过滤（ASPF）功能。通过检查应用层协议信息（如FTP、HTTP、SMTP、RTSP及其它基于TCP/UDP协议的应用层协议），并监控基于连接的应用层协议状态，动态的决定数据包是被允许通过防火墙或者是被丢弃。 6.支持验证、授权和计帐（AAA）服务。包括：基于RADIUS/HWTACACS+、CHAP、PAP等的认证。 7.支持静态和动态黑名单。 8.支持NAT和NAT多实例。 9.支持VPN功能。包括：支持L2TP、IPSec/IKE、GRE、SSL等，并实现与智能终端对接。 10.支持丰富的路由协议。支持静态路由、策略路由，以及RIP、OSPF等动态路由协议。 11.支持安全日志。 12.支持流量监控统计、管理。 13.主要1个配置口（CON） 14.主机自带8个千兆光口+16个千兆电口 15.一个扩展槽 16.支持4千兆PFC接口模块、支持4千兆光接口模块 17.保修和服务： 提供3年原厂保修服务，7×24小时远程支持服务，技术论坛与知识案例库支持服务；对此项目的合作伙伴及客户提供背靠背的现场技术支持服务；H3C提供3年快速备件服务（备件级别是5×10×NBD发出），在3年内用户的网络设备出现硬件故障，均可以得到快捷的维修或更换服务，要求设备原包装到用户现场开封。投标时提供原厂商出具的针对本项目的质保函原件。 18.完成停车场业务交互平台相关网络配置。 | 1台 |

# 4、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权等合法权益。如因乙方违反本条保证并导致甲方遭受损失的，甲方有权解除本合同，乙方须就甲方遭受的该等损失承担赔偿责任。

# 5、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权障碍或瑕疵。如因乙方提供货物存在权属纠纷或担保物权等权利限制或瑕疵而导致甲方遭受任何损失的，甲方有权解除合同，乙方须就甲方遭受的该等损失承担赔偿责任。

# 6、货物包装、发货及运输

1. 乙方应在货物发运前对其按满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、技术资料、随配附件和工具以及清单一并附于货物内同时向甲方交付。如资料不全的，视为乙方未完全履行交付义务。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后【24】小时内必须书面通知甲方，以便甲方准备接货。

4. 货物在规定的交货地点交付甲方前发生的一切风险包括货物运输风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的交货地点并经甲方签收后视为交付，乙方同时必须在货物到达的当天立即通知甲方货物已送达。

# 7、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：见招标文件

2. 交货方式：乙方送货上门

3. 交货地点：杭州萧山国际机场内

# 8、安装

1.乙方需按照甲方要求，派技术人员上门配合完成停车场业务交互平台相关网络配置。

# 9、验收

1.在货物送达甲方指定地点的当天，甲方对乙方提交的货物依据甲方要求和国家有关质量标准进行现场外观检查，产品外观、说明书等资料符合甲方要求的，给予签收，外包装有破损、产品外观有损坏或者资料不全的，则不予签收，甲方有权拒绝接受货物。

2.乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，乙方质量检验证书应随货物交甲方。

3.甲方签收货物后如发现货物的品种、数量、花色或质量不符合合同约定或相关质量要求，甲方应在签收之日起【 3】日内以书面或电话形式向乙方提出异议；乙方应当在收到甲方异议之日起【3 】日内作出答复或与甲方协商处理，或在【3 】日内直接按甲方要求进行无偿换货、补发短缺部分或降低货价，并承担由此产生的相关费用；乙方未作出答复或负责处理的，视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。在上述异议期及货物质量问题的处理期间，甲方有权终止本合同项下的付款义务。在前述异议期限届满，如甲方未提出货物不符异议，则甲方在前述异议期限届满之日后【3】日内签署验收合格确认书。验收合格确认书并不免除乙方在本合同项下应当承担的质量保证责任以及售后服务的义务。

# 10、货款支付

1.经甲方终验合格（甲方签署验收合格确认书）后15日内，甲方凭乙方出具的全额增值税专用发票，一次性全额支付乙方货款。

# 11、评标办法

# 1.本项目采用最低价评分法。

附件：报价单（格式）

报 价 单

杭州萧山国际机场有限公司：

| 序号 | 名称 | 配置 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总价:¥ 元，大写： 元整 |  |  |  |  |  |

后附详细参数

1.以上报价包含产品价格、安装、售后服务、税费、运费等所有费用。

2.发票：税率为13%的增值税专用发票。

3.支付方式：货到付款

4.交货地点：杭州萧山国际机场内。

5.*交货时间：订货后天内交货，交货地点为杭州萧山国际机场内。

6.*货物包装：原厂原包装，未开封，新品

7.报价有效期：30天

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：

日    期：    年月日