杭州萧山国际机场

国际快件中心海关监管卡口设备采购项目

（重新招标）

招 标 文 件

杭州萧山国际机场有限公司

二Ο一九年九月

目录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标人须知	- 4 -

第三章  货物需求一览表及技术规格	- 13 -

第四章  合同条款	- 30 -

第五章  评标方法及标准	- 38 -

第六章  投标文件格式	- 42 -

第一章招标公告

一、招标内容

杭州萧山国际机场有限公司就杭州萧山国际机场国际快件中心海关监管卡口设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格要求的供应商参与投标。

详见第三章 采购内容、技术标准及要求。

二、投标人资格要求

（1）具有独立法人资格的制造商或代理商，注册资金不少于人民币300万元或等值外币(按投标截止日当天中国银行公布的外汇牌价的中间价换算)，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

（2）依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（3）近年（2016年1月1日起至投标截止日止）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（4）具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（5）本项目不接受联合体投标。

三、招标文件获取

凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com/zbxx.aspx自行下载招标文件。

招标文件下载

四、投标文件的递交

（1）投标文件递交截止时间：2019年11月15日下午13时45分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年11月15日下午13时45分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递（邮寄）方式的，请于2019年11月15日下午13时45分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效。

（2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网和杭州萧山机场有限公司主页上发布

中国采购与招标网http://www.chinabidding.com.cn

杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com

六、联系方式

投标联系人：贾思勰      联系电话：0571-83837612

招标监督人：闻晓丽       联系电话：0571-86662132

第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 杭州萧山国际机场国际快件中心海关监管卡口设备采购项目 |
| 1.1.2 | 交货地点 | 杭州萧山国际机场内 |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.3 | 招标内容 | 见招标公告，具体要求详见第三章“货物需求一览表及技术规格” |
| 1.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.5 | 资格审查 | 采用资格后审 |
| 1.6 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告“投标人资格要求” |
| 1.7 | 供货期 | 合同签订后 45 日历天内。 投标人须在投标文件中提供最快交货时间和详细的供货计划。投标人可根据自身经验、技术水平及管理能力自报竞争性供货期，但不得超过招标人明确的计划供货期。一旦中标，该供货期即为合同供货期。整个项目供货期安排应服从招标人要求。 |
| 1.8 | 质量要求 | 符合国家现行标准 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2019年11月7日上午11时00分（北京时间）前，以书面加盖公章的形式通过E-mail或传真提交给招标人（投标联系人:贾思勰，电话0571-83837612；传真：0571-83837612；电子邮箱：zbzx@hzairport.com）投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问，否则招标人有权拒绝接收和拒绝回答未在截止时间前提出的疑问。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年11月15日下午13时45分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面（或扉页）、投标函以及各类报价表均须加盖投标人单位章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知3.2项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 不分册装订 □分册装订 每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人的地址：杭州萧山国际机场内 招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司 项目名称：杭州萧山国际机场国际快件中心海关监管卡口设备采购项目投标文件 在2019年11月15日下午13时45分（即开标时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 （5）开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：评标委员会由招标人自行组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：2人 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转账 履约保证金的金额：合同总价的10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 其他 | 1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止十日前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2、本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |
| 10.3 | 备注 | 本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目交货地点见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

见投标人须知前附表。

1.3 招标内容

见投标人须知前附表。

1.4 招标方式

见投标人须知前附表。

1.5 资格审查

见投标人须知前附表。

1.6 投标人资质条件、能力和信誉

见投标人须知前附表。

1.7供货期

见投标人须知前附表。

1.8 质量要求

见投标人须知前附表。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 分包

本项目涉及到其它专业的部分分项工作允许分包。

1.12 投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）货物需求一览表及技术规格

（4）合同条款

（5）评标办法及标准

（6）投标文件格式

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人将视情况采用补充公告的方式予以澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

3.投标文件

3.1 投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “销售（供货）合同”。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标函；

3.2.2法定代表人资格证明书；

3.2.3授权委托书；

3.2.4 投标报价表；

3.2.5投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（附营业执照、税务登记证、相关产品质量认证证书、相关产品鉴定证书等）。

（2）信用中国网站www.creditchina.gov.cn 、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询结果证材料以及主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》。

（3）制造商资格声明。

（4）设备制造商的授权书（代理商投标时提供）

（5）投标产品近三年的销售业绩一览表（附业绩的合同）。

3.2.6技术规格偏离表；

3.2.7 商务条款响应偏离表；

3.2.8系统设备供货范围（包括设备数量、型号规格、产地、品牌），进口零部件详细清单（需说明产地、品牌）；

3.2.9技术参数、结构及性能特点等产品技术规格书；

3.2.10主要原材料及部件性能和生产厂家；

3.2.11产品制造、安装、验收标准和验收方法；

3.2.12现场指导、调试；

3.2.13产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺；

3.2.14提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训人数等；

3.2.15关于质量保证期的说明；

3.2.16优惠条件：投标人承诺给予用户的其他优惠条款，包括付款条件、培训服务、质量保证期等方面的优惠；

3.2.17投标人认为应该提供的其他材料。

3.3 投标报价

3.3.1投标人递交的投标函及投标报价表中的投标总价必须一致。投标人对该项目只允许有一个总报价，招标人不接受任何有选择的报价及修正报价；

3.3.2投标人所报投标总价应为投标人为完成本项目所发生的一切费用（包含并不限于货物的供货、运输（包括送至招标人指定地点卸车）、包装费、保险费、税费、验收、技术培训及售后服务等），包括货物供货及相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费；

3.3.3投标人应按“投标报价表”的要求报价，在投标报价表上写明拟提供货物的单价和总价；

3.3.4如果投标人认为为圆满完成本项目还有其他需要单独计价的配合工作，则应列明具体的细目和金额。所有与本项目有关的未列入“投标报价表”的工作内容，均被认为已经包含在其他细目及投标总价中。

3.3.5投标人(如中标)在投标文件中提供的货物清单和报价将是签订合同的唯一依据，其报价在本次投标有效期内不能发生改变（招标人变更除外）。如有改变，招标人将拒绝与其签订合同。

3.3.6投标人对每种货物只允许有一个报价。

3.3.7招标人不接受任何折扣优惠报价，不接受任何赠送和选择性报价。

3.3.8所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

3.3.9其它须在报价中考虑的因素：

（1）本项目在安装期间，应注意保护好招标人现有成品，如有损坏，须无条件修复至招标人满意，各投标人须自行考虑相关费用并计入投标总价且一次性包干。

（2）交付验收前产品的保护费由投标人自行考虑并计入总价。

（3）投标人安装过程中需自行负责现场人员生命、财产安全，自行解决与现场人员的劳务关系纠纷，可能产生的费用计入投标总价。

3.3.10投标报价如有漏项，风险由投标人承担，即在评标时，按照最不利原则予以修正，但在签订合同时，认为这些漏项或者缺项已包含在投标报价的其他部分中，不再单独计价，也不因此增加合同价格。

3.4 投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金（如有）

3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.5.2招标人与中标人签订合同书后5个工作日内，应当向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.5.3投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报或隐瞒不报投标人的行贿犯罪记录导致取消中标资格的；

（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，供货期在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关供货期、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本及电子文档可一同密封包装，并在封口处加盖投标人单位公章或法定代表人盖章（或签字）或委托代理人盖章（或签字）。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4如果包封上没有按上述规定密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标人

（1）委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书（装订在投标文件内亦可）；

（2）投标保证金收执证明或汇款凭证或银行回单（装订在投标文件内亦可）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、供货期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第五章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内订立书面合同（合同条款按第四章“合同条款”）。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 招标人在授予合同有权对本项目的服务内容等予以增加或者减少，中标人不得提出异议，否则招标人有权取消其中标资格。

7.4.4 招标人在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标人有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标人所有招标项目的投标，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章货物需求一览表及技术规格

一、项目概况

本次招标主要是对杭州萧山国际机场国际快件中心海关监管卡口建设所需的软硬件产品进行采购。本项目是用于对海关监管的货车通过国际快件中心通道自动进行重量采集、车牌光学识别等数据采集，将所有记录的数据发给杭州海关监管系统进行比对，根据杭州海关监管系统下发的最终放行结果，确定车辆是否对通行放行，从而实现卡口通道的无人监管，保证了数据的客观性和监管的力度。满足杭州萧山机场国际快件中心快速通关、高效监管、无障碍物流监控的需要，方便各物流公司、货运公司快速作业的要求。 可实现 24小时通关，有效提高国际快件中心的货物处理效率，满足国际快件货量增加需求，加快客户的进出货效率，促进国际货邮量的增长。

二、采购内容及货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 主要技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车牌摄像机 | 200万高清，集成LED补光，支持全系列车牌，包括蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、单双层牌、新能源车牌、民航专用车牌、使馆车牌、老式不反光车牌，车牌识别准确率>99%。 | 2 | 台 |
| 2 | 道闸 | 电机类型 直流电机，伺服控制技术，良好的转矩平衡性、低功耗、高效率以及低噪声 方向调节 双向设计，更换杆把即可实现左右向互换。中速 3/4/5秒可调，适应最长5米直杆及折臂杆限位 免限位设计，上电自动检测起落杆位置，精准可靠离合装置 断电情况下，手轮锁离合，通过人为手动起落杆，并锁定在任意状态参数设定 可通过面板显示器，设置计数、遇阻灵敏度、起落速度等功能。 | 2 | 套 |
| 3 | 地感探测器 | 敏感度调节 10级可调（0档-9档） 检测响应时间 <40ms 线圈频率 4 种设置（低，中低，中高，高） 线圈电感量 在20…2000µH间均有效探测 电源/回路错失指示灯 绿色 LED 灯 探测/频率计数指示灯 红色 LED 灯 | 4 | 个 |
| 4 | 地感线圈 | 尺寸1m*2m，高温特氟龙铜线敷设 | 4 | 个 |
| 5 | 车道信息显示屏 | P5全彩LED模块，4行显示，可显示空余车位及车牌信息等。 | 2 | 块 |
| 6 | 室外箱 | 600*450*250mm不锈钢喷塑，厚度1.5mm；内置空开、电源插座，工业级开关电源（DC12V20A,AC24V10A）。含接地，接地电阻小于10欧姆。基础施工。 | 1 | 只 |
| 7 | 车牌识别摄像机(含镜头、补光灯、电源、支架、识别系统、防雨罩) | 【智能补光抓拍一体机】【深度学习】【大角度识别】包含： 防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等 分辨率：200万，1920*1200 帧率：25fps(1920*1080) 传感器类型：1/3"" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 存储功能：内置TF卡槽 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选 接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输入，1路音频输出，3路触发输入，2路继电器输出 无线模块：（型号带4，表示支持4G传输） 功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发" | 2 | 台 |
| 8 | 道闸 | 1、栏杆长度：3.0～4.0米。2、电源：AC220V±15%，50Hz。3、工作环境温度范围：-40℃～75℃。4、工作环境湿度范围：≤ 95%。5、功率：≤200W。6、使用寿命：1000万次。7、MTBF≥500万次，MTTR＜0.5h。8、起落时间：≤ 1.3秒；9、符合中华人民共和国国家标准《收费用电动栏杆》（GB/T 24973-2010）。 | 2 | 台 |
| 9 | 卡口综合显示屏 | 机壳及立柱采用冷轧钢材料，表面作喷塑处理。显示尺寸610mm×380mm,偏差≤±3mm。显示屏采用亚克力玻璃密封。PCB板作防酸、防潮、防盐雾处理。 显示屏亮度可由计算机自动调节（8级），有效降低功耗并可防止驾驶员夜间眩目。采用LED点阵式显示屏，选用表贴LED显示，像素数量80行×128列，像素间距≥4.75mm，发光管直径≥3.75mm。ASCII码字库、16×16点阵GB2132一级汉字字库，图文格式任意显示，字体大小可调，显示方式可上下、左右滚屏显示。发光器件:红色色半户外LED点阵模块；通行灯采用超高亮度LED单管。显示汉字：5行8列=40个(16×16点阵时)。箱体防护等级：IP65。工作温度：-40℃～+75℃。 | 2 | 套 |
| 10 | 红外光栅(防跟车系统) | 采用生产的红外光电式车辆分离器。该车辆分离器能够自动有效的检测车辆的开始和结束，实现将每辆车分成为一个单元，并保证称重检测数据与车辆一一对应关系。功能特点：车辆分离器能够对现有各种车型进行分离，良好天气时分离判断正确率达到99.9%以上；在恶劣天气时，分离判断正确率达到99%以上；可分辨最小尺寸为25mm的物体；能分辨车辆的离地最高高度：1650mm，离地最低高度：400mm，有效检测高度：1250mm；能对车辆最小间距小于200mm的车辆进行分离；光栅有效工作距离：1~20m；光栅防护罩具有自动加热、除霜功能，能防止凝露、结霜，恶劣气候下能正常工作；车辆分离器具有自诊断功能，可自动探测故障，并忽略或屏蔽有问题的信号，仍能正常工作，同时输出报警信号，一旦故障排除，能自动回复正常工作状态；在恶劣环境下，诸如：强光干扰、下雨、下雪、浓雾、温度异常，仍能保证100%可靠工作，并可忽略雪花、石块、昆虫或飞鸟等的干扰；当主车辆分离器发生故障时，可以通过硬件和软件（收费界面上）显示出明确的故障信息：工作环境：a) 温度：-40℃～+85℃；b) 相对湿度：0～95%RH；c）振动：0~100HZd）加速度：98m/S2；e）冲击：4.1Joules，3ft.~1b;防护等级：IP67。使用寿命：10年以上。分离器外壳采用厚1.5mm的不锈钢，并设有醒目的防撞反光标志。 | 4 | 套 |
| 11 | 电子关锁施解封系统 | 电子关锁施解封系统：1、485转换器：符合EIA RS-232，RS-485，RS422标准RS-232信号：TX、RX、GNDRS-422信号：T+、T-、R+、R-、GNDRS-485信号：D+、D-、GND工作方式：异步传输，点对点或多点，2线半双工/4线全双工波特率：300～115200bps，自动侦测串口信号速率方向控制：自动判别和控制数据传输方向传输距离：RS-485/422端3000米（9600bps），RS-232端建议不超过15米接口保护：1500W浪涌保护，15KV静电保护光电隔离：3000V接口形式：RS-232端DB9母头，RS-485/422端RJ45、DB9M或5位接线端子可选2、关锁配套系统软件1套：固定式设备电子关锁施解封1套、配套杆件；3、433MHz读写器4套：流5VDC+/-4%峰值功耗3.5W-6.5W（依据射频功率而定）发射功率“+10dBm”速率 2-250kbps 可调网口协议TCP工作温度-20— +85 ℃存储温度-40— +85 ℃标签缓存200 个标签标签识读率100个 标签/秒识别距离空旷地50-1000M可调串口通讯速率115.2kbps安装方式机械固定4、125K唤醒和定位读写器4套5、电子关锁手持机1套：内置3dBi UHF RFID 天线，最大可读取距离3-4米 RS232/USB6、手持机监管软件开发4套：施/解封处理，异常处理，锁管理7、环形天线及天线馈线4套8、辅材及线材4套。符合JGS/T 04-2015标准，需与杭州海关智慧空港系统对接 | 2 | 套 |
| 12 | 磁盘阵列 | 1、 存储控制器：2个热插拔存储控制器。 3、 高速缓存配置：≥12GB非flash。 3、 主机端口：≥4个8Gbps主机端口。 4、 RAID6数据保护：支持。 5、 硬盘配置：≥10块1.2TB 10K SAS硬盘。 6、 动态扩容：最大512个LUN，配置LUN动态扩容许可。 7、 单一LUN最大支持容量：128TB。 8、 支持硬盘类型：支持SAS和SAS MDL磁盘，。 9、磁盘容错方式：支持RAID 0，1, 3, 5, 6, 10, 50。 10、快照及克隆：配制磁盘快照功能，最少配制64个快照和卷克隆，可扩至512个。 11、虚拟化阵列：允许数据卷跨越同时最多99块硬盘，无需进行Raid后空间再绑定。 112、数据复制：支持数据异步复制。 13、精简配置：提供卷的精简配置管理功能，即实际主机映射的存储空间超出存储实际拥有的磁盘空间。要求精简配置支持空间在线回收。 14、断电保护：要求支持断电时将控制器缓存数据写入硬件存储设备中，可永久保护，在保护过程中不需要电池保护方式。 15、微码升级：支持在线的微码升级（双控制器）。 16、容量扩展能力：≥99个硬盘，支持热插拔扩容。 17、虚拟化支持：支持Vdisk跨多个磁盘笼。 18、负载均衡：支持Windows,Linux多路径负载，要求配置16个多路径负载均衡许可。 19、冗余电源和风扇：配置冗余电源和风扇。 20、管理软件：随机配置管理配置软件，要求WEB管理界面。 21、HPE DL388gen9服务器扩容：HBA卡4张，为保证可靠性和可用性，要求品牌与服务器品牌一致（原服务器品牌为惠普）。 | 1 | 台 |
| 13 | 工业交换机 | 采用导轨式安装，设备高度为1U。千兆电口≥8个，千兆光口≥2个。支持-40°C-70°C的工作温度，支持IP41防护等级，支持Dying Gasp掉电告警，在设备完全掉电之后，可以发送报文发出告警。通过FCC认证，提供证书。 通过IEC60068-2-27抗冲击认证，提供相关证书证明。通过IE60068-2-32抗跌落认证，提供相关证书。通过DIN5510防火认证，提供相关证书证明。每台交换机实配2个10KM千兆单模光模块，为保证可靠性，光模块需与交换机同一品牌。 | 2 | 台 |
| 14 | 工控机 | 无风扇嵌入式工业计算机，英特尔I5 4200U,CPU四核主频1.6GHz，16G内存，128G固态硬盘，2个网口，4个USB口，4个RS232接口，1个VGA口，1个HDMI口，支持双屏异显， 100V~240V交流转12V直流电源适配器，预装WIN7 64位操作系统.(含显示器、键盘、鼠标） | 2 | 台 |
| 15 | 电子地磅集成系统 | 地磅数据采集，集成与智能卡口系统对接。 | 1 | 套 |
| 16 | 串口服务器 | 接口：RS-232, 8-pin RJ45 信号：TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD 内嵌功能内嵌HMI LCM显示，带4个按键 内嵌的蜂鸣器 内嵌实时时钟 内嵌看门狗实时时钟 串行通信参数校验位：None, Even, Odd, Space, Mark 数据位：5, 6, 7, 8 停止位：1, 1.5, 2 流向控制：RTS/CTS, DTR/DSR (仅NPort 5610), XON/XOFF 速率：50 bps ～ 921.6 Kbps 软件特点协议：ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BootP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP 工具：NPort管理员应用于Windows 95/98/ME/NT/2000/ XP/2003 驱动支持：Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver, Linux real TTY driver, SCO Unix, SCO OpenServer 5, UnixWare 7, UnixWare 2.1.x, SVR4.2 配置：Web浏览器/串口telnet console口，或Windows工具 电源需求电源输入：100 ～ 240 VAC, 47 ～ 63 Hz, 或±48 VDC 电源功耗：5610-16：200 mA@100V, 145 mA@ 240V 5610-16-48V：215 mA (@48V max.) 5630-16：212 mA@100V, 130 mA@240V 5630-16-48V：215 mA (@48V max.) 机械特性材料：SECC金属外壳 (1mm) 工作环境操作温度：0 ～ 55?C (32 ～ 131?F), 5 ～ 95% RH 储存温度：-20 ～ 75?C (-4 ～ 167?F), 5 ～ 95% RH 通过认证EMC： CE：EN55022 Class A/EN 55024 IEC 61000-4-12 ( for NPort 5610-16, NPort5610-8-48) FCC：FCC Part 15 Subpart B Class A 安全： UL：UL60950-1 TÜV：EN60950-1 | 2 | 台 |
| 17 | 远程IO控制器 | 内建2端口以太网口，可组建菊花链拓扑结构 免费提供基于PUSH的Moxa 主动式OPC Server Lite 可无缝连结任何 SCADA 系统 节省80%网络频宽 七倍快速的I/O响应速度 自定义的Modbus/TCP地址 MXIO链接库，支持Windows、WinCE VB/VC.NET和 Linux C API 可透过Web配置，支持导入/输出功能 LAN以太网：2 x 10/100 Mbps交换口，RJ45 隔离保护：1.5 KV magnetic isolation 协议：Modbus/TCP，TCP/IP，UDP，DHCP，Bootp，HTTP 数字输入传感器类型：NPN，PNP和干节点 I/O类型：DI或计数器 干节点： 逻辑0：short ~ GND 逻辑1：open 湿节点： 逻辑0：0 ~ 3 VDC 逻辑1：10 ~ 30 VDC (DI COM ~ DI) 隔离保护：3K VDC或2K Vrms 技术器频率：250 Hz，断电存储 继电器输出类型：Form A (N.O.) relay outputs，5A 触点容量：5 A @ 30 VDC、5 A @ 250 VAC、5 A @ 110 VAC 感性负载：2 A 电阻负载：5 A 击穿电压：500 VAC 继电器闭合/断开时间：1500 ms (最大) 初始绝缘电阻：最小1G @ 500 VDC 使用寿命：100,000 次 (典型) 接触电阻(初始值)：30 milli-ohms (最大.) 脉冲输出：额定负载下 0.3 Hz 电源需求电源输入：24 VDC nominal，12 ~ 36 VDC 电源功耗：130 mA typical @ 24 VDC 机械特性接线规格：I/O cable max. 14 AWG 尺寸：27.8 x 124 x 84 mm (1.09 x 4.88 x 3.31 in) 重量：<200 g 工作环境工作温度：-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) 存储温度：-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) 相对湿度：5 ~ 95% (non-condensing) 安规认证EMI：FCC Part 15，CISPR (EN55022) class A EMS：IEC 61000-4，IEC 61000-6 Safety：UL508 Shock：IEC 60068-2-27 Freefall：IEC 60068-2-32 Vibration：IEC 60068-2-6 | 2 | 台 |
| 18 | 新型室外机柜(含机柜空调) | 机柜空调：纯直流 48V 供电，不受交流电网影响 采用高能效直流变频压缩机，能效比最高可达 4.5 风机转速可智能调速，热负荷降低则噪声自动降低 采用多种工艺手段，防腐性能突出 防护等级 IP55，室外侧可直接冲水清洗，维护方便 机组配有 LCD 中英文菜单显示，操作简单 采用 R134a 环保制冷剂，符合 RoHS 要求 来电（延时）自启动、智能防误操作模式 提供多种告警及 RS485 通讯功能与保护功能。机柜尺寸： 900*900*2100 ,IP55防护等级，门制温控，内效链，内嵌门，门锁带锁盖，支持外挂锁， 直流防雷：10KA/20KA,2/20us。不锈钢喷塑，厚度1.5mm；内置空开、电源插座，工业级开关电源（DC12V20A,AC24V10A）。含接地，接地电阻小于10欧姆。基础施工。 | 1 | 套 |
| 19 | 车尾图像抓拍摄像机 | 【200万像素4寸红外网络高清智能球机】 图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920×1080) ;60Hz: 30fps(1920×1080) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:100米 焦距:4.8-110mm，23倍光学 Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 水平速度:水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 电源接口:DC12V 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；支持 POE+(802.3at)供电 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 功耗:18W max（其中红外灯7W max） 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级:IP66; 尺寸:Φ164.5×290mm 重量:2Kg" | 1 | 台 |
| 20 | 球机立杆 | 直径Ф165mm，厚度4mm；总高度5米；挑臂直径Ф76，厚度3mm，挑出1.5米（挑臂可旋转维护）；热镀锌喷塑；含基础及安装支架。 | 1 | 根 |
| 21 | 岗亭 | 正面为圆形，热弯玻璃，视野宽阔，两面可移动窗户，可收费登记用，门开在后方，不影响整体美观。尺寸：2500㎜×1500㎜×2600㎜。主柱：采用3.0mm的304不锈钢管焊接成型。窗用铝合金玻璃移窗，玻璃为6+6A+6mm双层灰玻钢化。门框：采用不锈钢管型材。门上配置闭门器及门吸、门锁。外封板：采用不锈钢板冲孔汽车专用漆，内封板:采用铝塑板（4mm白色铝塑板）。岗亭顶用2.0mm不锈钢板压力成型焊接后喷汽车专用漆, 结构胶密封，保证防水，防漏。室内加厚集成吊顶：铝扣板,保温材料填充，吊顶和岗亭顶部钢板要留有空间便于穿线，岗亭顶部到岗亭底部要留要至少3根穿线管。墙体中间夹层用30mm骨架，内衬保温棉起保温作用，双侧各扣厚15mm防火木夹板保温作用。底板用不锈钢方通作基础，静电地板底部平整，不靠边缘承重。岗亭要有接地装置。 | 1 | 只 |
| 22 | 岗亭监控录音 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机; 最小照度 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR; 快门 1/3秒至1/100,000秒; 镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5°(4mm、6mm、8mm可选); 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°; 数字降噪 3D数字降噪; 宽动态范围 120dB; 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG; H.265编码类型 Main Profile; 帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720); 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域; 存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持); 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测; 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结); 电源供应 DC12V±25%; 电源接口类型 圆头电源接口; 功耗 4.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W); 红外照射距离 20-30米"(含录音器、电源、光收发器) | 1 | 套 |
| 23 | 空调 | 1.5P | 1 | 台 |
| 24 | 卡口控制软件 |  | 1 | 项 |
| 25 | 卡口集中监控中心软件 | 集中监控各卡口状态及系统工作状态 | 1 | 项 |
| 26 | 杭州海关智慧空港平台快件/跨境物流监控模块功能软件 | 实现企业端进行进出场预约；实现海关端进行进出场车辆、关联单证信息比对及放行逻辑判断等；实现智能卡口设备对接，并获取相关车牌、车重等信息。 | 1 | 项 |
| 27 | 软件维护升级费用,2年软件维护升级. | 2年内不涉及软件新增功能的升级及优化 | 1 | 项 |
| 28 | 数据维护费,2年数据维护. | 2年内数据在线保存 | 1 | 项 |
| 29 | 六类室外防水网线 | 6类非屏蔽8芯室外防水网线 | 450 | 米 |
| 30 | 室外单模光纤 | 室外轻铠12芯单模光纤，12口光纤配线架2套（含熔接及辅材）。 | 500 | 米 |
| 31 | 大对数电缆 | 5对大对数电缆 ，室外阻水型 电缆，单根线径0.5，含两端上架及辅材。 | 500 | 米 |
| 32 | 二芯护套软线 | RVVP2*1.0，国标 | 600 | 米 |
| 33 | 三芯护套软线 | RVV3*2.5，国标 | 500 | 米 |
| 34 | PVC管 | PVC25 | 400 | 米 |
| 35 | 电缆 | YJV-0.6/1KV(3*4)，国标 | 900 | 米 |
| 36 | 安全岛 | 1、混凝土岛浇捣C30,长40米，宽2米，高0.3米。 2、含模板制作、拆除及刷黄黑油警示漆 3、含垃圾清运，自行运至机场外，运距请投标人自行考虑。 | 1 | 项 |
| 37 | 混凝土构件拆除 | 1、拆除现状地坪24m2,2、拆除厚度混凝土30cm3、拆除物清理及外运，运距由投标单位自行考虑。 | 1 | 项 |
| 38 | 挖沟槽土方 | 1、挖土方85m3，2、挖土深度：1.5m 以内3、运距投标单位自行决定。 | 1 | 项 |
| 39 | 电缆保护管 | DN75镀锌钢管管敷设630米。 | 1 | 项 |
| 40 | 砖检查井 | 1、砖砌窨井 内径周长2500以内~井深800。 2、复合井盖 | 10 | 套 |
| 41 | 围网拆除安装 | 围网高2.5米，拆除240米，安装100米，围网安装立柱底座改造50个。 | 1 | 项 |

三、培训、质保、维保服务：

3.1提供的所有产品必须承诺3年厂家免费质保。

*3.2投标人应确保项目实施过程中与其它厂家的密切配合，应用软件和各个其它系统厂家的接口和维护费用包含在本次投标报价之中。

3.3投标人应提供对用户的维护操作、系统管理技术培训，培训包括现场培训，使用户能够掌握软件产品使用的基本要求，提供相关文字材料，做好知识移交。

3.4项目实施试运行期间，提供不少于【30天】的原厂现场技术支持服务。

四、系统改造实施需求

4.1对软件系统的需求

国际快件中心海关监管卡口系统采用云卡口架构，包含卡口采集与控制服务、云总线传输服务系统和卡口管理服务系统，实现卡口前端通道采集设备集成、卡口通道设备、数据集中管理，以及实现与杭州海关智慧空港系统对接。卡口集中管理系统要实现对过卡货运车辆业务数据的自动采集并转发给杭州海关智慧空港系统快件/跨境物流监控模块进行处理，由杭州海关智慧空港系统进行业务比对后，给出放行指令返回卡口，最终由卡口系统控制挡杆，引导车辆快速通过卡口。

4.1.1进卡申请模块，为企业提供进卡口提前申请功能，包括车辆信息、提货卸货相关信息等，要求支持一车一单、一车多单、一单多车，多车多单。

4.1.2智能卡口验放接口，对接卡口设备管理系统，提供进出卡口车辆相关信息、抬杆放行指令和智能关锁施解封管理等

4.1.3智能卡口管理模块，提供放行比对逻辑管理、黑白名单管理、查验管理等

4.1.4PDA施解封管理模块，提供出卡车辆关联信息二维码生成功能，并提供PDA施解封功能

4.1.5智能关锁施解封接口对接，实现关锁的施解封接口对接

4.1.6相关海关端审批功能、布控功能、查验功能、统计功能等

4.2系统划分

国际快件中心海关监管卡口，根据功能性拆分，可以分为以下几个子系统：

4.2.1卡口前端采集系统：包括电子车牌自动识别系统、电子地磅采重系统、国际快件中心海关监管卡口控制系统、电子关锁自动施解封系统等，用于前端各卡口的关键数据采集及放行指令执行。

4.2.2卡口集中监控中心系统：汇总前端各卡口的采集数据，统一存储、处理，完成数据、设备、卡口集中监控和远程控制的功能。

4.2.3国际快件中心海关监管卡口：按杭州海关实际业务需求定制，接收机场传递的车辆信息及大通关平台功能软件传递的电子锁信息，完成审批规则的比对并反馈放行指令。

4.2.4停车场收费系统：安装部署萧山机场统一的停车场收费系统，实现国际快件中心停车收费的智能化和高效率。

4.2.5安全电子智能锁识别控制系统：

4.2.5.1系统作用

为了满足海关对监管货物运输途中安全监控，实现可视化途中监管及转关的需要，利用安全智能锁及相关设备，实现过卡监管车辆通过识别锁号及自动进行施解封操作，代替使用传统铅封需要人工操作的模式，实现监管货物快速过卡及运输途中货物安全的可视化监管目标。

安全智能锁替代传统铅封优势：

目前，海关对途中监管常规手段是使用一次性机械铅封，此铅封的锁定方式为卡扣式，开启方式是用专业工具剪断的方式。一次性关封作为保护货物安全的手段已经使用了很长时间了，它们的主要的目的是保证货物运输的完整性。一次性关封存在以下缺陷：

关锁易仿制，防伪性差

关锁易开启，安全性差

关锁不能记录，无法取证

关锁不能实时报警，无法及时稽查

一次性使用，资源浪费严重。

针对机械关封的缺陷，以及海关实现快速通关的需要，安全智能锁产品替代传统铅封已是大势所趋，安全智能锁具有下列特点：

防伪性好，不易伪造；

安全性好，不易开启；

实时记录，便于举证；

实时报警，便于及时稽查；

应尽量利用、兼容海关现有的卡口设备和软硬件资源，操作简单、使用方便；

可重复使用，不增加企业负担，收费不高于原有机械关封标准。

安全智能锁用于途中监管

安全智能锁是安装在集装箱或厢式货车等物流运输工具的箱门上的一种安全检测设备。当安装有安全智能锁的运输车辆通过海关监管的卡口集装箱通道时，系统通过RFID技术可精确定位安全智能锁位置，然后与安全智能锁进行无线数据通讯控制电子锁锁定或电子锁开启功能，保障货物在途安全的一种监控系统。并且可通过精确定位确保安全智能锁和其安装的集装箱自动形成一一对应关系，节省了海关人员的人工比对、核销的人力物力和财力。

安装在集装箱门或者厢式货车门上的安全智能锁与固定关锁读写器之间采用短程无线通讯技术（DSRC）进行数据交换，安全智能锁的识别通过无线射频识别技术（RFID）实现，运输车辆在途的定位通过车载GPS定位技术实现，安全智能锁在出现强行开启报警信号时会及时通过无线通讯模块和车载GPS通讯，GPS车载台向监控中心进行实时报警。

在集装箱车辆或厢式货车通过海关检查卡口出发时，部署在卡口通道上的固定读写器自动地采集安全智能锁的ID号，并接收后台施封指令，发送施封信息对安全智能锁进行电子锁定，并将关锁状态信息、车辆信息以及集装箱等信息发送到后台服务器，提供给目的地卡口系统使用。

在集装箱车辆或厢式货车到达海关目的地卡口时，卡口通道上的固定读写器自动地采集安全智能锁的ID号，并接收后台解封指令，发送解封信息对安全智能锁进行电子开启，并将关锁是否报警状态信息及其他绑定信息发送到后台服务器，进行处理、比对和查证，最后系统发送可以自动放行或需要查验信息，结束整个运输路程中的监管。

系统组成框图

图1安全智能锁应用于在途监管示意图

安全智能锁产品功能特点：

安全智能锁产品是根据海关直通和转关的需求为设计的一种安全产品。

射频识别技术与安全智能锁的结合，使每一个安全智能锁具有了全球唯一的ID号，防伪性能好；同时利用RFID定向技术，保证了安全智能锁阅读设备可以准确识别、精确定位安全智能锁，有效防范使用中的各种造假行为和误读、误判。

采用机械与电子双重锁闭，具有机械施封、电子施封双重功能；既保证了海关监管的需要，又保障了承运人运输货物的安全。

采用锁杆内嵌式结构,锁体高强度合金制作,不易破坏，安全性高。

自动施解封模式：采用卡口安装采集设备，自动采集锁号，自动查找后台数据确认是否需要进行施封或解封操作，并且自动检测车辆在运输过程中是否安全的运抵，如正常则自动解封，如不正常，则发出报警信号，提醒关员进行查验。

对破坏或非法开启安全智能锁能实时记录，记录下非法开启的次数、实时时间，以便作为取证的证据之一，同时安全智能锁可与车载GPS通讯，实时将报警信号发送给车载GPS，GPS采集到报警信号后连同当前报警地点和报警时间一并发送给GPS监控中心，提升稽查的实时性和准确性。

锁定方式一目了然，检查关员可以很方便的目测安全智能锁是否真正的安装到位。

施封解封采用一次一密的加解密方法，不易破解，安全可靠。

适应性、兼容性好。采用系列产品满足海关对不同类型集装箱、货柜车的监管要求，尤其能在预先挂有商业封制的锁扣上施解封。

可重复使用，降低使用费用，不增加企业负担；

作为自动卡口的一个标配，与卡口软硬件兼容，操作简单，使用方便。

安全智能锁可携带数据，成为数据载体的一种形式。

4.3卡口设置

国际快件中心海关监管卡口共计2条进、出单向货运车道，编号为3、4卡口。1、2号卡口为国际快点中心收费卡口。

园区卡口设置如下图：

图2 卡口设置示意图

4.4国际快件中心园区场地建设需求

根据国际快件中心海关监管卡口的业务实际需求，货场进、出卡口（货运车道）共计2条，即为3、4号卡口，拟配备电子车牌自动识别系统、电子地磅采重系统、海关卡口控制系统、电子关锁自动施解封系统等，用于采集进入货场车辆的相关信息。

1、2号卡口，通道拟配备电子车牌自动识别系统、停车场收费系统。

货运车辆进出通道前需提前进行业务数据备案。

2号卡口配置人员进行进出园区收费。

每个卡口都设置数字高清摄像机，对每个卡口车辆出入信息进行24小时不间断录像并将视频图像信息传送至海关监控指挥中心进行统一监控管理，视频信息存储时间3个月。

园区通道系统配置清单见下表：

| 通道编号 | 电子车牌自动识别系统 | 电子地磅 采重系统 | 电子关锁自动施解封系统 | 海关卡口控制系统 | 停车场 收费系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | √ |  |  |  | √ |
| 2 | √ | √ | √ | √ |  |
| 3 | √ | √ | √ | √ |  |
| 4 | √ |  |  |  | √ |

4.5海关业务需求

根据海关总署《海关全面深化改革总体方案》建设需求、杭州海关《2016年关区监管通关工作思路》等相关要求，提升口岸物流监控水平，规范监管场所运行次序，提高口岸货物放行效率，配合通关一体化改革，更好地履行杭州萧山机场海关职责，以实现货物的“一次抬杆、自动放行”，推动形成电子化、智能化的物流信息监控体系为目标，提出智能卡口建设海关需求方案。

内容如下：

在海关端和企业端分别实现智能卡口相关数据的查询功能；

在海关端实现对数据的综合查询统计及布控查验功能；

在企业端实现快件/跨境电商分运单与出区单的捆绑功能；

在企业端实现车牌号码与提运单号/出区单号的捆绑功能。

4.6系统功能目标

智能卡口系统建成后将实现以下一些功能：

本系统能够实现高度自动化，尽量减少和控制人为干预，提高通关速度和效率。系统管理人员能在各卡口控制室对经管理授权卡口的通车情况进行监控，能够在总监控中心实现对所有卡口通车情况的监控，并可以远程对卡口采集数据进行补采、干预车辆的放行处理。

本系统具有自我维护功能，对卡口设备启用/禁用控制，对设备检测、复位，对卡口系统复位，对卡口设备异常报警监控，自动保存相关数据，提供日志查询统计功能。

对于指定的货运车辆，系统能够采集数据后与杭州海关监管系统进行信息交互，接收杭州海关监管系统放行指令，并根据指令结果控制电子挡杆对车辆进行放行或禁行。

系统能够对通过卡口的所有车辆抓拍车辆图片识别出车牌号、车辆采集信息进行存储，并能够根据时间、放行方式等多种条件对所有车辆进行查询，并打印出需要的查询统计报表。

系统能够将通过卡口的车辆图片、采集信息、放行信息等分类保存两年以上，便于事后的核查和浏览。

系统能够对用户分级管理，能正确指定相关管理人员的不同角色和权限，便于国际快件中心及海关的管理。

系统环境适应性强、能够全天候24小时不间断工作。

系统能够保证各种采集数据的高精确性。

系统具有较高的处理速度及执行效率。系统在使用时，如果需要在卡口处实时拦截车辆时，即车辆需要停留在卡口处等待处理结果，处理每辆车耗时应小于10秒。

系统具有高可靠性及安全性。

软件系统根据杭州萧山国际机场国际快件中心

海关监管点的业务需求编制。

系统具有较强的兼容性，能够支持不同种类的系统平台和不同的程序语言。

系统具备完备的加密与安全机制。

系统能够实现远程自动升级功能。

本系统能够提供多种适配器与外平台进行无缝对接。

本系统应能够实现对卡口系统cpu利用率、内存利用率、磁盘利用率等性能参数进行监控，对系统服务活动测试和远程重启。

本系统能够实现卡口系统服务进程守护，如果服务程序意外终止,守护进程会检测到并重新启动服务。

本系统具备在异常状态下实行人工干预处理功能。

本系统能根据各道口工作情况、现场设备工作状态，灵活地进行工作模式切换 (A/B/C)，保证各通道系统正常运行。

本系统能够确保卡口系统正常运行，车牌光学识别的准确率在95%以上，地磅采集重量与仪表误差在50KG以内。

海关监管场所监控系统要与海关现有监控平台对接，并能满足海关监控系统标准。

卡口系统通讯必须接入机场ICT楼机房。

多功能显示屏要求配备信号灯及语音提示，并与卡口系统联动实时显示相关信息。

伸缩门控制系统必须接入海关监控控制中心实现远程控制。

地磅数据必需与卡口系统对接，实现卡口车辆通行记录内有重量参数。

五、系统架构

5.1 系统功能架构

根据以上业务需求，我们对杭州萧山国际机场海关监管卡口系统规划设计如下：

卡口系统由卡口前端采集系统、卡口集中监控中心系统、杭州海关智慧空港系统快件/跨境物流监控模块、杭州海关智慧空港智能卡口管理平台、停车场收费系统、视频监控系统六部分组成。系统功能架构如下图所示：

图3智能卡口系统功能架构图

卡口前端采集系统主要负责对通过卡口的车辆进行车辆重量采集、车牌图片抓拍识别，根据平台返回的放行指令控制挡杆。

卡口集中监控中心系统主要负责接收各通道的采集数据并保存数据库，同时通过智慧空港智能卡口管理平台转发前端采集数据到杭州海关系统和接收杭州海关系统返回的指令；对前端采集系统的工作状态及数据进行控制、监控、查询、分析、管理，并可对通道进行人工干预等。

海关管理网主要负责按照海关系统接口标准，处理卡口集中监控中心系统传递的数据，上报海关系统，并接收海关系统的放行指令，传递给卡口集中监控中心系统。

智慧空港智能卡口管理平台将按杭州海关实际业务需求定制，接收机场传递的车辆信息，完成审批规则的比对并反馈放行指令。

停车场收费系统与视频监控系统将按萧山机场统一标准安装部署，实现国际快件中心园区停车收费的智能化和完成海关要求的监控数据上传功能。

5.2系统逻辑架构

智能卡口系统业务逻辑架构如下图所示：

图4智能卡口系统业务逻辑架构图

六、产品需满足的标准和规范

6.1正规渠道货源，不存在任何质量瑕疵或因质量瑕疵而导致的安全隐患，且规格型号符合招标文件的要求。

6.2除特殊要求质保期外，产品均要求原厂标准质保。

6.3投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，招标人不承担责任。

七、 资料要求

使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

八、运输和安装要求

8.1中标人负责将全部货物运送到杭州萧山国际机场内指定地点，并承担一切费用及风险。

8.2运输方式中标人自定，但必须确保运输方式适合货物特性及质量要求。

8.3安装：需配合甲方就国际快件中心海关监管卡口的安装，与停车场收费系统、海关智慧空港智能卡口系统对接，并完成调试。

九、验收

项目完成后经甲方同意，新版功能上线试运行。试运行期为1个月，系统稳定后可提交终验申请，进行项目验收。

十、售后服务

10.1中标人按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准、数量要求等全部条件向招标人提供未经使用的全新产品。

10.2 中标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，招标人有权退还投标人所供货物，投标人应退还招标人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）以及由此给招标人造成的损失。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，投标人必须在接到用户通知后在24小时内到达现场予以解决。

10.4 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如对货物出现的质量及安全问题经处理仍不能解决的，则招标人有权退货或要求投标人更换货物。

10.5上述的货物免费保修期按照本文件要求，因招标人人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对于超过保修期的机器设备，投标人仍负责终生维修，维修时只收部件成本费。

第四章合同条款

甲方：杭州萧山国际机场有限公司

住所地：杭州萧山国际机场内

乙方:

住所地:

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就相关产品采购事宜，在互利、平等的原则基础上，经协商一致，特签订本合同，以共同遵守。

一、产品规格型号及参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价(元，不含税) | 合价（元，不含税） | 增值税税率 | 单价（元，含税） | 合 价 (元，含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不含税价格合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价税合计（元） | 人民币大写 元，¥ .00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同金额为固定总价合同，合同金额为（大写）：，（小写）¥  元。本合同价为杭州萧山国际机场内交货价，含产品价格、运输费、包装费、保险费、税费等所有费用。甲方不再承担其他任何费用。

在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

三、技术资料

1.乙方应在交付合同产品时同时向甲方提供使用产品的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应要求该等人员履行同等的保密义务并限于履行合同的必要范围而使用。如因乙方或前述与履行本合同相关的人员违反本条规定的保密义务而导致甲方遭受损失的，则乙方应向甲方承担赔偿责任。

四、知识产权

乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权等合法权益。如因乙方违反本条保证并导致甲方遭受损失的，甲方有权解除本合同，乙方须向甲方承担赔偿责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权障碍或瑕疵。如因乙方提供产品存在权属纠纷或担保物权等权利限制或瑕疵而导致甲方遭受任何损失的，甲方有权解除合同，乙方须就甲方遭受的该等损失承担赔偿责任。

六、转包或分包

1.本合同项下甲方采购的产品及其安装、调试等服务，必须由乙方直接供应；除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同项下的产品或服务的全部或部分分包给第三方供应，不得将本合同项下权利义务转让给第三方。

2.如有未经甲方书面同意的转让和分包行为，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担合同总金额【10】%的违约金。

七、产品包装、发运及运输

1. 乙方应在产品发运前对其按满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、技术资料、随配附件和工具以及清单一并附于产品内同时向甲方交付。如资料和工具、附件不全的，视为乙方未完全履行交付义务。

3. 乙方在产品发运手续办理完毕后【24】小时内必须书面通知甲方，以便甲方准备接货。

4. 产品在本合同规定的交货地点交付甲方前发生的一切风险包括产品运输风险均由乙方负责。

5. 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的交货地点并经甲方签收后视为交付，乙方同时必须在产品到达的当天立即通知甲方产品已送达。

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订之日起45日内

2. 交货方式：乙方送货上门

3. 交货地点：杭州萧山国际机场内

九、安装与验收

1.甲方对乙方交付的货物依据甲方要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，产品外观、数量、品种、规格和说明书等资料符合甲方要求的，视为初步验收合格，给予签收，初步验收不合格的不予签收并在到货之日起【5】日内以书面或电话形式向乙方提出异议。乙方在甲方初步验收完毕后，负责在【10】日内完成现场安装、调试，确保设备正常运行。安装、调试完毕由乙方提交甲方进行终验收，双方代表应在通过终验收之日签署安装验收合格报告，但此报告不能免除乙方在本合同项下应当承担的质量保证责任以及售后服务责任。如终验不合格的，甲方不予签署安装验收合格报告，并在终验检验之日起【5】日内以书面方式向乙方提出相关异议。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，乙方检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方应当在收到甲方前述第1款异议之日起【10】日内按甲方要求进行无偿换货、补发短缺部分或降低货价，以及继续进行调试以符合甲方及本合同约定，并承担由此产生的相关费用。在上述异议期及产品质量问题的处理期间，甲方有权中止本合同项下的付款义务。如甲方未按上述规定期限提出质量异议的，不免除乙方在本合同项下应当承担的质量保证责任以及售后服务责任。

4.具体的安装要求：

乙方技术负责人员在设备安装时必须到杭州萧山国际机场设备使用现场，否则甲方有权终止合同。

5.具体的验收要求：

乙方提供的国际快件中心海关监管卡口项目安装设备必须通过杭州海关卡口建设验收标准。

十、货款支付

1. 设备安装调试完成后，并经甲方验收合格后【15】个工作日内，支付至合同总金额的95%。

2.质量保证金为合同总价5%，质量保证金于质量保证期满后【十五】工作日内一并无息支付。

3.乙方在甲方每次付款前开具正式增值税发票。

十一、履约保证金

1．甲方发出中标通知书后【10】日内，乙方应向甲方支付合同总价的【10%】作为履约保证金。如果逾期未缴纳，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

2．在合同履行期间，如果乙方存在违约情形，甲方有权优先从履约保证金中扣除相应款项，并书面通知乙方。乙方自收到书面通知之日起【10】日内补足履约保证金。如果乙方不及时补足履约保证金，视为乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。待合同约定服务内容全部履行并完毕，乙方不存在任何违约情形并收到甲方书面认可后【15】日内，甲方无息返还履约保证金。

十二、免费质保期及服务内容

1、乙方保证其所供应的产品符合相关产品质量标准，不存在任何质量瑕疵或因质量瑕疵而导致的安全隐患，且为未经使用的全新产品。

2、乙方应为产品提供【24】个月的免费质保期(含工时费和零部件费)，时间自甲方最终签署安装验收合格报告之日起计算。

3、免费质保期内由于非甲方原因发生的故障或损坏，乙方免费提供维修和备件直至产品性能、状态等达到正常标准，可以正常安全使用为止。如无法修复，乙方应负责免费更换或由甲方退还乙方所供产品，乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、人民银行公布的同期货款基准利率及银行手续费、担保、抵押、法院执行措施所产生的费用等）以及由此给甲方造成的损失。

4． 乙方提供【7*24】小时售后服务，在接到报修通知后，维修人员应在【2】小时内赶到杭州萧山国际机场，并连续进行维修，直到产品恢复正常。修复部分的质保期自修复之日起重新开始计算。

5． 免费质保期结束的【10】天前，乙方负责对产品进行一次全面的检修和维护，并由甲方验收认可。甲方验收认可并不免除乙方对于验收认可后发生的但尚在质保期限内的产品故障或损坏的维修、退换货义务。

6、若乙方提供的产品属于伪劣产品或者假冒产品或者欺诈甲方，使得甲方遭受损失，乙方应向甲方承担违约责任，同时，甲方可依法寻求其他法律救济。

十三、违约责任

1. 甲方无故逾期支付货款的,甲方应按逾期付款总额每日【0.05】%向乙方支付违约金。

2. 乙方逾期交付产品和本合同规定的文件资料的，或者未按甲方时间要求完成安装调试并通过甲方终验收的，乙方应按合同总额每日【0.5】%向甲方支付违约金，由甲方从货款中扣除。逾期超过约定日期【15】个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额【10】%的违约金，且全额没收乙方的履约保证金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3. 乙方所交的产品品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该产品，或要求乙方更换产品；乙方因更换产品而逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同，不予支付相应货款，并没收全部履约保证金。

4．因乙方提供产品质量问题或者安装调试过程中因乙方原因导致甲方或第三方人身、财产损害的，乙方须依法承担全部赔偿责任；如因该等损害导致甲方向第三方承担赔偿责任的，乙方须在甲方赔偿范围内全额向甲方作出赔偿。

5. 乙方不在约定期限内派人维修或维修质量验收不合格的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担，甲方与第三方确认后可直接从质保金中扣除；履约保证金不足以抵扣的，继续向乙方追偿。

6．除本合同另有规定外，乙方违反其在本合同项下其他义务并给甲方造成损失的，须向甲方承担全部赔偿责任。本合同约定的因乙方违约而应向甲方赔偿的损失包括但不限于甲方为本合同项下事宜进行招标以及重新进行招标的费用、重新招标的中标价格与本合同价格的差价损失，以及因采购迟延而导致的经营损失等。并且，甲方为主张和实现债权而发生的律师费、诉讼费、公证费等费用均由乙方承担。

7．对于本合同项下乙方应支付的赔偿款或违约金，甲方有权从应付乙方的货款及履约保证金中直接扣除，不足的部分，继续向乙方追偿。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并寄送有关官方权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续【140 】天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同；协商无法达成一致的，本合同自动终止，双方互不承担赔偿或违约责任。

十五、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由甲方所在地的人民法院管辖审理。

十六、合同组成文件包含下列内容，且解释顺序如下：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.投标书及其附件

4.招标文件

5.标准、规范及有关技术文件

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字（包含签章）并加盖单位公章或者合同章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议予以执行；未达成补充协议的，遵照《合同法》及有关法律法规执行。

3.本合同一式陆份，甲执四份，乙方持二份，具有同等法律效力。

附件：1.廉洁自律承诺书；

2.保密承诺书；

3.备品备件分项报价表

（以下为签署页）

甲方：杭州萧山国际机场有限公司  乙方：杭州芬得检测技术有限公司

地址：杭州萧山国际机场内        地址：

法定代表人：                     法定代表人：

或                               或

授权代表：                       授权代表：

签字日期：                       签字日期：

年  月  日                      年  月  日

附件1：

杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

（1）	立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

（2）	扣除我方向贵公司缴纳的履约保证金的10%作为违反廉洁自律承诺的违约金。如该违约金不足以弥补贵公司损失的，我单位仍将承担实际损失赔偿责任。

（3）	拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

（4）	由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日

附件2：

保密承诺书

鉴于我方愿成为杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“机场公司”）的供应商或潜在供应商候选人，为机场公司提供国际快件中心海关监管卡口设备采购项目项目的服务。在上述业务来往过程中，机场公司可能向我方提供经营、业务、服务等有关的文件、资料、软件等信息，为维护机场公司的利益，我方就保密事宜做出如下承诺：

1.商业秘密

1.1商业秘密是指机场公司（包括机场公司关联公司）一切专有、不对外公开的资料和信息。包括但不限于以下方面：

（1）经营信息（发展规划、运营状况、客户资源、货源情报、投融资计划、开发计划、标书等）；

（2）管理信息（管理方法、管理制度、员工管理、合同管理、纠纷管理等）；

（3）产品及技术信息（设计及图纸、样品及服务、技术方案、质量标准、技术标准、计算机程序等）；

（4）财务信息（财务收支、固定资产、流动资金、成本核算等）；

（5）我方单独或机场公司（包括机场公司关联公司）和我方共同为机场公司开发、设计、生产的产品、资料及相关信息；

（6）其他机场公司未对外公开的有关营运、计划、航班数据、标准、开发、生产、经营、质量管理控制和租赁的资料和数据等信息以及对供应商的管理文件。

1.2、机场公司向我方披露商业秘密可以通过数据、文字及记载这些内容的文件、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头、录音等视听形式体现，或者是通过参观机场公司（包括机场公司关联公司）开发的设备、运营程序而眼见的。我方一旦接触商业秘密，应立即采取保密措施。除非机场公司书面同意解禁该秘密，机场公司商业秘密的保密期限为永久。

1.3、对于上述提及的商业秘密，不能仅因为公开发表的文章或资讯中包含其内容，就认为是可对外公开的特殊情况。

1.4、以下资料不属于本承诺所指的商业秘密：

（1）我方从机场公司拟获悉之前已持有的我方无需承担保密义务的机场公司有关资料(但通过其它违约或侵权行为而获得的资料除外)；

（2）已经公开或已成为常识性的资料，且该等公开并非因违反本承诺所致。

2、我方承诺将严格保密，维护机场公司（包括机场公司关联公司）的利益。在未获得机场公司同意前，我方不得复印或以其他形式复制任何商业秘密，或者从任何由机场公司设计的装置上窃取任何商业秘密。我方不以任何方式向第三方透露、不在任何场所使用商业秘密。我方承诺只有在在履行机场公司合约时才有权使用该等商业秘密，并只向为履行机场公司合约需要了解的员工披露相关商业秘密，并促使员工自接触机场公司（包括机场公司关联公司）的商业秘密之日起，即能清楚地了解并自觉遵守其应尽的保密责任。若我方员工因任何原因未能履行本承诺所述的保密责任，则视为违反了本承诺。

3、当合同履行完毕、合同终止或经机场公司要求，我方应立即返还或根据机场公司书面要求销毁所有含有商业秘密或我方在接触商业秘密后而产生的资料，以及由我方持有的任何复制品。

4、无论在双方签订任何商务合同之前、存续期间及以后，我方均当遵守法律和本承诺约定，严格保守机场公司的商业秘密。未经机场公司同意，不得采用包括但不限于的以下方式泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式，或以任何理由、任何目的非法侵犯机场公司的商业秘密：

（1）披露、使用或者允许他人以不正当手段获取的商业秘密；

（2）为机场公司以外的第三人窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密。

（3）在电子公告系统、聊天系统、电子邮箱、论坛等计算机网络系统上传递、转发、抄送、发布、谈论和传播商业秘密；

（4）在私人交往和通信中，向亲属、朋友以及与工作无关人员泄露商业秘密，或在公共场所谈论商业秘密；

（5）擅自将属于商业秘密的文件、资料和其他物品携带、传递、寄运出机场公司办公场所或国（境）外。

（6）未经机场公司同意就以任何方式私自保存、截留含有机场公司商业秘密的任何形式资料、文件和物品的复印件、复制品、副本。

（7）将含有机场公司商业秘密的产品、技术或其他资料、信息向第三人销售、使用或以任何方式提供。

5、我方依法根据司法机关、侦查机关、或政府机构的合法指令而透露有关资料不属于违反保密义务。此情况之下，我方必须在透露之前通知机场公司，使机场公司有机会采取合法措施进行答辩与解释；并且我方应只得透露法律上要求透露的部分机密资料。

6、我方发生上述违约行为时，机场公司（包括机场公司关联公司）有权要求我方立即停止侵权和进一步的对外泄露或滥用，并要求我方采取其他合理的补救措施，并有权终止甲乙双方正在执行的其他合同，而机场公司（包括机场公司关联公司）无需对此承担任何责任。

7、我方已理解和承认，任何违反本承诺的对外泄露或擅自使用商业秘密，将对机场公司（包括机场公司关联公司）系统造成很难估计的、无法弥补的损害。该损失包括但不限于：（1）因我方侵权行为造成的机场公司利益减少，该等利益包括直接利益损失（指销量、利润减少及开发费用损失）与间接利益损失（指无形资产的价值减少）；（2）因我方侵权行为导致机场公司调查、维权等所花费的支出（包括但不限于差旅费、交通费、公证费、鉴定费、通讯费、律师费等）。

8、违约责任

8.1因我方违反保密义务的行为造成机场公司的一切损失，我方应当全部予以赔偿。

8.2如我方违反本承诺书下保密义务，应当承担违约责任，除赔偿损失外，还应依据合同向机场公司支付相应的违约金；

9、本承诺书适用中华人民共和国法律，如因履行本承诺书发生争议，则双方均有权向机场公司所在地法院提起诉讼。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表：

电话/传真：

地址：

第五章评标方法及标准

为保证本招标项目评标工作顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会、建设部等七部委 第12号令）等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（小组）负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会由招标人自行组建。

三、投标文件的评审

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，作否决投标处理，不再进行详细评审：

1、投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

2、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、供货期不满足招标文件要求的；

6、不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“★”标示的）

7、投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

8、投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

9、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

涉及本文件投标人资格条件第（2）至（4）款，若投标人采用承诺方式的，评标委员会有权通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn、国家税务总局各省电子税务局网站进行查询，若查询结果不符合资格条件要求或无法查询到相关信息的，评标委员会有权对该投标人作否决投标处理。

3.1.2 报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价（或各分项合计）计算出的结果不一致的，以单价金额（或各分项合计）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

★修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3评标细则

本次评标采用综合评估法，评标委员会根据评审情况，对资信、技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对各投标人的资信及技术由评标委员会成员进行独立打分。所有分值均保留小数点后1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

每个投标人最终得分=商务报价分+资信及技术分

3.3.1商务报价分70分

报价评分应在投标报价响应招标文件要求的基础上，取所有有效投标报价的算数平均值与次低价的算数平均值作为评标基准价，如有效投标报价的数量小于4个，则评标基准价为所有有效投标报价的算数平均值与最低价的算数平均值。

投标人的投标价等于评标基准价的得70分，每高于评标基准价1%的扣1分，每低于评标基准价1%的扣0.5分（不足1个百分点按插值法计算，小数点后保留二位，四舍五入，商务分最低得分为30分）

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

2、资信及技术评分   0-30分

该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终资信及技术得分为评标委员会打分的算术平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。

资信及技术评分分值设定标准

| 评分因素 及分值权重 | 评审因素子项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标评分（满分30分） | 整体设计方案 （9分） | 投标文件制作规范，编制完善、详细、清晰 | 0-1分 |
|  |  | 对采购文件规定要求提交的技术资料完整齐全 | 0-2分 |
|  |  | 整体方案完全满足采购要求，由专家评委横向比较打分。 | 0-6分 |
|  | 技术参数指标 （16分） | 系统软件功能满足招标文件所有功能要求，由专家评委横向比较打分。 | 0-6分 |
|  |  | 系统硬件功能满足招标文件所有功能要求，由专家评委横向比较打分。 | 0-6分 |
|  |  | 提供详细的现场安装方案，优得4分，良得2分，整体缺失得0分。 | 0-4分 |
|  | 相关业绩 （5分） | 投标人具备与海关智慧空港系统开发方中国电子口岸数据中心对接的海关智能卡口建设案例得5分。（提供相关合同复印件并加盖投标人公章，原件备查）。 | 5分 |

3.4推荐中标候选人

3.4.1当有效投标文件大于等于二名时，评标委员会得分最高、次高的投标人为中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定）。

3.4.3当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人。

3.5评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

四、定标

4.1招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。

4.3 如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.4招标人对评标、定标结果不负责解释。

第六章投标文件格式

目录

封面

一、投标函；

二、法定代表人资格证明书；

三、授权委托书；

四、投标报价表；

五、投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（附营业执照、税务登记证、相关产品质量认证证书、相关产品鉴定证书等）。

（2）信用中国网站www.creditchina.gov.cn 、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询结果证材料。

（3）制造商资格声明。

（4）设备制造商的授权书（代理商投标时提供）

（5）投标产品近三年的销售业绩一览表（附业绩的合同）。

六、技术规格偏离表；

七、商务条款响应偏离表；

八、系统设备供货范围（包括设备数量、型号规格、产地、品牌），进口零部件详细清单（需说明产地、品牌）；

九、技术参数、结构及性能特点等产品技术规格书；

十、主要原材料及部件性能和生产厂家；

十一、产品制造、安装、验收标准和验收方法；

十二、现场指导、调试；

十三、产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺；

十四、提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训人数等；

十五、关于质量保证期的说明；

十六、优惠条件：投标人承诺给予用户的其他优惠条款，包括付款条件、培训服务、质量保证期等方面的优惠；

十七、投标人认为应该提供的其他材料。

注：未提供格式的由投标人自行拟定格式。

正本（或副本）

封面

杭州萧山国际机场采购项目

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

一、投标函

致：杭州萧山国际机场有限公司

根据贵方杭州萧山国际机场采购项目的招标文件，授权代表(全名、职务)经正式授权，代表投标人(投标人名称、地址)递交下述文件正本一份、副本二份。

据此函，本授权代表宣布同意如下：

- 所投标报价汇总表中规定的应提供的货物和服务，投标总价为人民币：

(大写)                         (小写)                           。

供货期：合同签订后日历天、投标品牌：

- 我方承诺：

- 我方不是失信被执行人；

- 我方在规定期限内无行贿犯罪记录；

- 我方具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照招标文件要求提交履约保证金；

④在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方已详细审查招标文件包括澄清函和修改文件(若有)、所有已提供的资料以及有关附件，我司已完全理解上述文件的全部内容，并放弃提出任何误解或不明作为抗辩的权利。。

- 本投标的投标有效期为自投标截止之日起120日内。

- 我方完全清楚并理解在投标有效期期满之前撤回投标，招标人有权不予退还投标人的投标保证金及银行同期存款利息。

- 我方同意按照你方可能提出的要求，提供有关的任何其它数字或资料，并对贵方可能不接受最低报价及任何报价表示理解。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：    年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

日期：年月日

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：年月日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

四、投标报价表

  - 总则

  - 一旦投标人对本投标报价表作出报价并为招标人所接纳后，本投标报价表就成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为合同付款的依据。

  - 报价应包含本项目所有税项。如买方根据法规和国家有关规定获减免税或退税，利益完全归买方。

  - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己理解并认为正确的报价。除合同规定的调整外，投标人对实际工作及工作量的差异的索赔将不获考虑。

  - 本投标报价表中所有金额和单价以人民币结算。

  - 本投标报价表中的金额应包括在项目整个实施过程中，根据合同所需要的所有成本和费用。

  - 本总则上列各条中提及的“投标人”在合同执行过程中应作为“卖方”解释。

  - 投标报价表包含以下各表

(1)投标报价汇总表

(2)设备费分项报价表

(3)随机配件和专用工具分项报价表

(4)备品备件分项报价表（不计入总价）

4.1 投标报价汇总表

[货币单位：人民币元]

| 序 号 | 内 容 | 投 标 报 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费(表4.2) |  |  |
| 2 | 随机配件和专用工具(表4.3) |  |  |
|  | 总 计 |  |  |

注：

    - 此表的“总计”系所有需招标人支付的投标金额总数即投标总价，投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费。

    - 此表为表4.2、表4.3的汇总表。

4.2设备费分项报价表

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 品 牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单 价 不含税 | 合 价 不含税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位(元) | 单位(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计（不含税价） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（含税价） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 综合单价包括但不限于产品生产、包装、运至指定地点的运输、装卸、保险、安装、调试及各种税费及所有第三章要求的伴随服务等招标文件规定的全部相关费用。

4.3 随机配件和专用工具分项报价表

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 品 牌 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单 价 不含税 | 合 价 不含税 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位(元) | 单位(元) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（不含税价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据第三章要求自行填报。

4.4备品备件分项报价表

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 品 牌 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单 价 不含税 | 合 价 不含税 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位(元) | 单位(元) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（不含税价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：免费质保期满后正常运行二年内所需的备品、备件，清单由投标人自列，费用不计入总价。

五、投标人资格证明文件

（一）投标人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济类型 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工总人数 |  |  | 人 |  |  | 工程技术人员 |  |  | 人 |
|  | 生产工人 |  |  | 人 |  |  | 销售人员 |  |  | 人 |
|  | 固定 资产 | 万元 |  |  | 资金 性质 |  | 生产性 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  | 资金 来源 |  | 自有资金 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  |
| 经营 范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 济 指 标 | 年份 |  | 营业额(万元) |  |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、相关产品质量认证证书、相关产品鉴定证书等

（二）制造商资格声明

- 名称及概况：

- 制造商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到年月日止）

- 固定资产：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 流动负债：

- 净值：

- 主要负责人姓名：（可选填）

- 制造商在中国的代表的姓名和地址：（如有的话）

- (1) 关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址       生产的项目       年生产能力       职工人数

  - 本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址               主要零部件名称

- 本制造商生产投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

- 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

- 出口销售

（名称和地址）（销售项目）

- 国内销售

（名称和地址）（销售项目）

- 近三年的年营业额

年份             国内             出口             总额

- 易损件供应商的名称和地址：

部件名称                              供应商

- 有关开户银行的名称和地址：

- 制造商所属的集团公司（如有的话）：

- 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称 （公章）

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传真

电话

（三）投标产品近三年的销售业绩一览表

| 业绩名称 | 项目业主 | 货物数量 | 合同签订日期 | 合同价 | 建设单位联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表只需填写符合“招标公告”资格条件和“评标办法”业绩评审标准的业绩。附业绩的销售合同。

六、技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术要求。

七、商务条款响应偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的商务要求。