反向寻车系统维护维修项目询价文件

根据本场反向寻车系统维护维修需求，杭州萧山国际机场现就反向寻车系统维护维修项目进行询价，欢迎具有相关资格和能力的单位前来参加。

- 本项目投标单位资质要求

（1）具有独立法人资格的施工方，注册资金不少于人民币50万元或等值外币(按投标截止日中国人民银行公布的汇率中间价换算)， 持有有效营业执照，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查，。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

（2）依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（3）近年（2016年1月1日起至投标截止日止）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（4）具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

- 报价相关事宜

（1）本次定标采用低价选定方式确定施工单位。

（2）联系人：楼工 联系电话：0571-83837017

监督联系人：孟工 联系电话：0571-83837728

（3）递交截止时间：2019年11月25日下午14:00

（4）递交地点：投标文件递交截止时间2019年11月25日下午14:00（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年11月25日下午14:00（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼区招标中心，逾期无效;若采用投递方式的，请于2019年11月25日下午14:00 （北京时间）前投递至杭州萧山国际机场物业安检楼407室，逾期无效。

- 工程量清单：

| 序号 | 设备名称 | 维护说明 | 维护后性能标准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反向寻车管理服务器 | 重启并检查服务器性能、维护客户端软件功能、删除垃圾数据 | 服务器开关机正常、时间校对准确、有足够存储空间、软件各项功能完整、能自动循环清理垃圾数据 | 1 | 次 |
| 2 | 反向寻车监控服务器 | 重启并检查服务器性能、维护客户端软件功能、删除垃圾数据 | 服务器开关机正常、时间校对准确、有足够存储空间、软件各项功能完整、能自动循环清理垃圾数据 | 1 | 次 |
| 3 | 诱导控制器 | 重启并检查控制器性能、校对时间、检查各个摄像机网络端口、检查存储磁盘、水晶头有无氧化 | 与服务器连接正常、各项数据正常传输、与各通道摄像机网络连接正常、空余车位正常发布 | 21 | 台 |
| 4 | 车位车牌识别摄像机 | 校对时间、重绘识别区域、调整摄像机角度、护照清理灰尘、测试网络、水晶头有无氧化 | 车位车牌能准确识别、校对相机时间、重绘识别区域、对应车位号准确、指示灯正常控制、护罩外表干净、相机画面清晰 | 296 | 个 |
| 5 | 空余车位指示灯 | 外表清理灰尘，检查是否能变光 | 外表干净、能及时受控变光 | 102 | 个 |
| 6 | 空余车位诱导屏 | LED模块外表清理、检查电源及信号线路、整体有无晃动、数据能否及时循环、检查有无坏点 | 外表干净、能及时循环空余车位、LED无坏点 | 9 | 台 |
| 7 | 网络检修 | 检查系统内所有网络设备通讯 | 各个交换机网络正常、各光收发开关电源完好及网络指示正常 | 1 | 项 |
| 8 | 桥架及线路线缆 | 检查高度及平整性、线路整齐（四百米） | 桥架调整至整体平整、高度整齐能满足摄像机识别要求、整理线路无杂乱外漏 | 1 | 项 |

附件：报价单（格式）

报 价 单

杭州萧山国际机场有限公司：

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价:¥ 元，大写： 元整 |  |  |  |  |  |

1. 以上报价包含所有措施、耗材、人工工时、税金、管理费等全部费用，后期不予调整，报价时请综合考虑。

2.发票：提供增值税专用发票。

3.支付方式：工程验收完毕后一次性结清相关费用。

4.报价有效期：30天

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：

日    期：    年   月   日

营业执照复印件（加盖公章）